ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ  О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация муниципального образования

Буртинский сельсовет

Муниципальный контракт: № 47 от  06  июня  2013 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Шифр: МК-47-ГП-ПЗиЗ-2013г.

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2013

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Главный архитектор	Л.М. Семенова

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О.В. Медведева

Инженер по электроснабжению	Н.А. Сытдикова

Инженер по газоснабжению	В.С. Юрчак

Инженер-землеустроитель	Л. А. Калачева

Инженер по информационным технологиям	В.Г. Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Буртинский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 1: 25000 |
| В сос- таве ГП 7 | Карта границ населенных пунктов МО Буртинский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 1: 25000 |
| ГП 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Буртинский | 1: 5000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон п. Буртинский | 1: 5000 |
| ГП 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Цветочное | 1: 5000 |
| ГП 11 | Карта функциональных зон с. Цветочное | 1: 5000 |
| ГП 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Новая Воротовка | 1: 5000 |
| ГП 13 | Карта функциональных зон п. Новая Воротовка | 1: 5000 |
| ГП 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Сазан | 1: 5000 |
| ГП 15 | Карта функциональных зон п.Сазан | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

общие положения. цели и задачи генерального плана	4

1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	7

1.1 Учет интересов Оренбургской области на территории МО Буртинский сельсовет	7

1.2 Учет интересов Беляевского района на территории МО Буртинский сельсовет	8

1.3 Предложения по изменению границ муниципального образования	9

1.4 Прогноз  численности населения	10

1.5 Мероприятия в сфере жилищного строительства	10

1.6 Мероприятия в социальной сфере	11

1.7 Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры	12

1.8 Мероприятия по функциональному зонированию территории поселения	13

1.9Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры	17

1.10 Мероприятия по охране окружающей среды	22

1.10.1Мероприятия по охране атмосферного воздуха	22

1.10.2Мероприятия по охране и восстановлению почв	22

1.10.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	23

1.10.4 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	24

2.Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс природного и техногенного характера	26

2.1Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	30

2.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	31

# общие положения. цели и задачи генерального плана

Генеральный план  МО Буртинский сельсовет разработан в 2013 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации муниципального образования  Буртинский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на основании Муниципального контракта № 47 от 06 июня 2013г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 130-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования по Оренбургской области;

– СНИП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Буртинский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

2. Электронно-цифровые карты в масштабе 1:2000 га населённые пункты Буртинского сельсовета: п. Буртинский, п. Новая Воротовка, п. Сазан, с. Цветочное.

3. Ортофотопланы на территорию Беляевского района масштаба 1:10000.

4. Программа социально-экономического развития МО Буртинский сельсовет на 2013 год и на период до 2015 года.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные по данные жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов сельского поселения, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельского поселения.

Целью работы является разработка генерального плана МО  Буртинский сельсовет в соответствии с федеральным и областным законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского поселения.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

– определение направлений развития территории сельского поселения;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур,

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2013 -2023 гг.;

- расчетный срок - 2023 - 2033 гг.

# 1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 1.1 Учет интересов Оренбургской области на территории МО Буртинский сельсовет

Размещение объектов капитального строительства регионального значения в области транспорта

Схемой территориального планирования области предлагается строительство участков дорог (в границах района):

Для развития сети региональных дорог в границах Беляевского  района, а также для укрепления межрайонных связей (Акбулакский район)

- п. Сазан – п. Салидовка (3,8км).

Предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения

Схемой Территориального Планирования Оренбургской области планируется вовлечение природных ресурсов района в туристско-рекреационную деятельность.

Согластно СТП Области планируется на расчетный срок выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ,  статус которых не определён, в частности

1. Оренбургская Тарпания (Орловская степь), охватывающая территории Беляевского и Акбулакского районов площадью 15000 га.

Предложения по организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

- Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия;

- Научное изучение и проведение раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области.

## 1.2 Учет интересов Беляевского района на территории МО Буртинский сельсовет

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, согласно СТП МО Беляевский район

Объекты экономической сферы

В соответствие со стратегией развития района,  “рецептом социально-экономического развития является стимулирование развития реального сектора, для МО «Беляевский район» это  в первую очередь развитие инвестиционных условий обеспечивающих интенсивный рост предпринимательства и на создание на базе имеющихся ресурсов перерабатывающих производств”.

В связи с этим проектом предлагается продолжать развивать инвестиционную деятельность в районе, а именно:

В области сельского хозяйства.

- строительство животноводческого комплекса, мощностью 60 тысяч тонн мяса в год.

Объекты социальной инфраструктуры

В области образования

Подвергнуть реконструкции или ремонту здания образовательных учреждений со сроком эксплуатации более 40 лет:

-Муниципальное общеобразовательное учреждение "Буртинская средняя общеобразовательная школа".

В области здравоохранения

Предлагается подвергнуть реконструкции объекты здравоохранения

со сроком эксплуатации более 40 лет:

-  ФАП п. Буртинский.

Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В области учреждений культуры.

Пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

Улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры.

Проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры.

Развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

Обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Проектом планируется закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100% и организация вблизи них скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями.

Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронениями в ямах по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000м; скотомогильники с биологическими камерами – 500 м.

Ликвидация несанкционированных свалок и организация  усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО,  в каждом населенном пункте в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  Размер санитарно-защитной зоны для усовершенствованной свалки ТБО по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000м; участки компостирования ТБО – 500 м.

## 1.3 Предложения по изменению границ муниципального образования

Муниципальное образование Буртинский сельсовет расположен в западной части Беляевского района. Административный центр -  п. Буртинский, находится на расстоянии 45 км от районного центра п. Беляевка и в 97,4 км от областного центра г. Оренбурга.

Связь с районным и областным центрами осуществляется по автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Буртинского сельсовета Беляевского района представляет собой четыре населенных пункта — поселок Буртинский, поселок Новая Воротовка, поселок Сазан, село Цветочное.

На севере Буртинский сельсовет граничит с Крючковским сельсоветом, на востоке с Днепровским и Карагачским сельсоветами, на юге с  Акбулакским районом, на западе с Ключевским сельсоветом Оренбургской области.

Общая площадь сельсовета 57469 га, что составляет 15,6 % от территории Беляевского района.Общая протяженность границы МО Буртинский сельсовет составляет 41 км. Численность населения 1690 человек по состоянию на 01.01.2013 года.

Анализируя социально-экономическое положение муниципального образования Буртинский сельсовет можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы уменьшилась;

– жилищный фонд достаточно благоустроен;

– недостаточно объектов торговли и социальных объектов;

–предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью, недостаточно предприятий оказывающих бытовые услуги.

В то же время имеется ряд факторов способствующих развитию территории:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

– наличие достаточно развитой сети автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры и трудовых ресурсов делают территорию привлекательной с точки зрения жилищного строительства, размещения торговых предприятий, производственных площадок;

Динамичное развитие сельского поселения возможно при наиболее полном использовании потенциала территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики.

На расчетный срок действия генерального плана муниципального образования Буртинский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, границы остаются без изменений в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» № 1920/357-III-ОЗ от 09 марта 2005 года.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение границ населенного пункта п. Буртинский увеличение территории, с присоединением 5,4 га в северо-западной части поселка.

Изменение границ населенных пунктов, п. Новая Воротовка, п. Сазан, с. Цветочное на расчетный срок не планируется.

## 1.4 Прогноз  численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2033 г. проведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2012 гг., а так же с учетом дальнейшего развития населенных пунктов.

С учетом резерва территории по населенному пункту для дальнейших расчетов принята следующая численность населения:

– п. Буртинский – 1200 человека;

– п.Новая Воротовка – 10 человек;

– п. Сазан – 220 человека;

– с. Цветочное – 365 человек.

## 1.5 Мероприятия в сфере жилищного строительства

В сфере жилищного строительства в Оренбургской области действуют следующие программы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 – 2010 годы»;

«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 – 2010 годы».

Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 1 % от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Буртинского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки. Эта тенденция прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100 %.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

строительство новых и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На расчетный срок количество домовладений в п. Буртинский увеличится до 383 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в п. Новая Воротовка увеличится до 3 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в п. Сазан увеличится до 37 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в с.Цветочное увеличится до 107 домовладений.

## 1.6 Мероприятия в социальной сфере

Решения генерального плана предполагают строительство следующих объектов п.Буртинский:

на расчетный срок до 2033г.:

- Аптека;

- Гостиница на 8 мест;

- Банно-оздоровительный комплекс на 6 помывочных мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 11 рабочих места

- Магазины с торговыми залами общей площадью 240 кв. м;

- Мини-прачечная 144 кг белья в смену;

- Мини-химчистка 13,7 кг вещей в смену.

п.Новая Воротовка:

на расчетный срок до 2033г.:

- Гостиница на 10 мест;

- Банно-оздоровительный комплекс на 6 помывочных мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 1 рабочее место;

- Магазины с торговыми залами общей площадью 25 кв. м;

п. Сазан:

на расчетный срок до 2033г.:

- Школа на 25 мест;

- Детские дошкольные учреждения на 20 мест;

- Спортивный зал с площадью пола 18 кв. м;

- Клуб на 15 мест;

- Предприятие общественного питания на 10 мест;

- Магазины с торговыми залами общей площадью 66 кв.м;

- Предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места;

- Пункт приема прачечной и химчистки 28,9 кг белья в смену.

с. Цветочное:

на расчетный срок до 2033г.:

- Детские дошкольные учреждения на 40 мест;

- Спортивный зал с площадью пола 30 кв. м;

- Предприятие общественного питания на 15 мест;

- Магазины с торговыми залами общей площадью 85,5 кв.м;

- Предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- Пункт приема прачечной и химчистки 48 кг белья в смену.

Мощность существующих школ удовлетворяет современным потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

При ожидаемом приросте населения, поселение будет обеспечено существующими объектами образования на расчетный срок. Пешеходная доступность объекта соответствует нормативной (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство», изд. 2011г.)

## 1.7 Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры

Организация внутренних автобусных маршрутов общественного транспорта внутри   населенных пунктов является нецелесообразным, т. к. затраты времени на трудовые передвижения (пешие) не превышает  30 минут.

Строительство  автомобильных дорог общего пользование в границах населенного пункта, на территории, планируемой для освоение жилищным строительством.

Устройство твердого покрытия грунтовых дорог в границах населенных пунктов.

## 1.8 Мероприятия по функциональному зонированию территории поселения

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озеленения специального назначения.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона

Жилая зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Общественно-деловая зона

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями, приведенными в главах 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории садов и скверов следует принимать не менее, га:           садов жилых районов ........................................  3

скверов ....................................................  0,5

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Коммунально-складская зона

Включает территории всех предприятий и учреждений коммунального назначения (для обслуживания населения поселка). Под коммунально-складскими зонами занято 13,1 га.

Зона специального назначения

В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия.

Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения с всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Территориального расширения существующих производственных зон проектом не намечается. Более того, предполагается их вынос во вновь размещаемую производственную зону: на свободных территориях, со спокойным рельефом, вблизи транспортных магистралей, с соблюдением санитарного разрыва от селитебной территории, что приведет к ее более интенсивному использованию.

## 1.9Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Ввиду 100% изношенности водозаборных сооружений и сетей водопровода на территории поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) Произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию.

Для  всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны.

2) Обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки; необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками). При недостаточном дебите скважины необходимо произвести ее переоборудование на глубоководный режим.

3) Обследование и реконструкция существующих водонапорных башен.

Предлагается при реконструкции металлических баков водонапорных башен вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это современный качественный материал, не подлежащий коррозии и воздействию агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно надежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возможности образования течи до 50 лет. Полипропилен не требует антикоррозийной обработки, покраски. Благодаря уникальной структуре на нем не образуются отложения, поэтому качество воды в полипропиленовых баках всегда остается на неизменно высоком уровне. Полипропилен достаточно хорошо держит тепло и выдерживает ударные нагрузки при возникновении гидроударов. Полипропилен не передает воде цвета и запаха. Гигиенический сертификат, подтвержденный санитарно-эпидемиологическими испытаниями,  позволяет использовать полипропилен даже в пищевой промышленности.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

К особенностям эксплуатации частотного преобразователя можно отнести необходимость поддержания в зимний период температуры не ниже - 5° С или обеспечения его безостановочной эксплуатации (исключить отключение электропитания и останов насосного агрегата) а также обеспечение защиты от прямого попадания влаги. В случае отсутствия отапливаемого помещения не обязательно его строить, достаточно установить преобразователь частоты в шкаф соответствующего климатического исполнения.

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным. 
При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно установленных ограничений). 
         4) Обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей. Перекладка отдельных участков существующей сети с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода. Прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем восстановления и замены участков трубопроводов, отдельных сооружений, оборудования.

Проектирование систем водоснабжения производственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами. Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселений необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.  Диаметр сети 75 – 125 мм.

Водоотведение

1) Строительство централизованной системы канализации. Отведение сточных вод от жилой застройки и общественных зданий предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов (требуется проект), при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Существующие объекты социальной сферы, общественные здания и жилой фонд поэтапно будут подключаться к централизованной системе канализации.

Протяженность  уличной  канализационной сети Ду 150-200 мм  составит    1,96 км;  протяженность коллектора канализации Ду 200мм – 0,55 км; от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

2) Частичное  использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

3) Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб. м  в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м  в сутки;
       - поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м  в сутки и более.
В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).
      4) Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

5)  В производственных помещениях животноводческих предприятий планируется осуществить мероприятия обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода.  Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях.

6)  Планируется строительство очистных сооружений  (ОС) в северной части села.  Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения, равен -  17,0 м3/час,  155,0 м3/сут.   - уточнить при рабочем проектировании.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Ориентировочная площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га.

Необходимо разработать проект сливной стации, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Предусмотреть санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85*.  Современные технологии строительства ОС, очистки сточных вод и обработки осадков позволяют сокращать нормативные размеры ЗСО в зависимости от местных климатических и гидрогеологических условий. При разработке проекта ОС все параметры уточняются.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод  поверхностно-активных веществ от стирки белья уборки помещений и чистки санитарных приборов мойки посуды и т.д.

Электроснабжение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Буртинский сельсовет на  расчетный период до 2033 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры п. Буртинский и п. Сазан, с. Цветочное ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

  - Установка 1-й проектируемой однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 100 кВА в зоне перспективной застройки п. Буртинский.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

Электросвязь и проводное вещание

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусмотрено обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций. Проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передачи данных и прочее.

Для развития средств связи необходимо выполнить следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное, с использованием по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС;

- развитие сети Интернет.

Газоснабжение

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от  существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП.

На перспективу расход газа учитывается из расчета:

- на коммунально-бытовые нужды 200 м3/год на одного жителя;

- на отопление малоэтажной застройки – 8,5 м3на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки в 2033 году будет составлять – 127040  м3 газа в год.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

## 1.10 Мероприятия по охране окружающей среды

### 1.10.1Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух от собственных источников возможно при условии организации и благоустройства санитарно-защитных зон предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования. При озеленении санитарно-защитных зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

Проекты санитарно-защитных зон необходимо разработать с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха:

- озеленение санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий и коммунально-складских объектов, расположенных в непосредственной близости от жилой застройки;

- придорожные полосы озеленения вдоль улиц.

### 1.10.2Мероприятия по охране и восстановлению почв

Мероприятиями по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривается:

- применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

- регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного засоления;

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснованном объеме;

- соблюдение пастбищеоборота, регулирующего нагрузку на естественные кормовые угодья.

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров   предусмотрено выполнение мероприятий  по рекультивации  земель, занятых ликвидируемыми объектами, устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей к ним территории.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на полигон бытовых отходов;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и объектами теплоснабжения;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных коммуникаций;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

- с целью предотвращения заболачивания почвы предлагается осуществлять регулярную очистку водоемов.

### 1.10.3 Мероприятия по санитарной очистке территории

Уборка и очистка территории должны обеспечивать содержание в чистоте жилых и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения транспорта на дорогах.

Смет с улиц и озеленение территории населенного пункта осуществляет муниципалитет, а так же предприятия на прилегающих к ним территориях.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельсовета:

1.Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов от общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора с территории п. Буртинский, п. Сазан, с. Цветочное  планируется осуществлять на полигон бытовых отходов. Утилизацию сельскохозяйственных отходов планируется организовать на местах их образования при компостировании.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений планируется вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак от котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТБО.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТБО;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий объектов теплоснабжения.

### 1.10.4 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

По данным Министерства культуры и внешних связей на территории муниципального образования выявлено и нанесено на графический материал  объекты культурного наследия (1памятник природы регионального значения и 8 памятников археологии). На момент разработки генерального плана муниципального образования зоны охраны памятников не установлены.

В целях сохранения памятников необходима разработка отдельного «Проекта зон охраны объекта культурного наследия», на основании которого устанавливаются на сопряженных территориях зоны охраны: охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Необходимый состав зон определяется проектом.

На территориях объектов культурного наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности данных объектов:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами археологического наследия осуществляются физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя   ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия областного значения – с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области – Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного  наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры);

- информирование об обнаруженном объекте Министерству  культуры и внешних связей Оренбургской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных  объекта культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объектов культурного наследия по согласованию с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию указанных земельных участков.

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Оренбургской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

# 2.Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее –  природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной  ситуации,  который   может  повлечь  или  повлек  за  собой  человеческие  жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как простые.

На территории поселения вероятны следующие неблагоприятные и опасные природные явления и процессы:

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления:

- ураганы (12-12,5 баллов) при скорости ветра 33 м/с и более

- сильный снегопад

- сильный мороз

- сильная метель и заносы продолжительностью более 12 час.  со скоростью ветра более 15 м/с и более и обледенения

- заморозки в июне до -5 : -10 0С

- Гидрологические опасные явления:

- повышение уровня грунтовых вод, подтопление.

- Природные пожары:

- лесные пожары.

- Инфекционные заболевания людей:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний;

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний;

- эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний;

- эпидемия;

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии;

- Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний;

- эпизоотии;

- инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии;

- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями:

- прогрессирующая эпифитотия;

- болезнь сельскохозяйственных растений не выявленной этиологии;

- массовое распространение вредителей растений.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их периодичность (Согласно Паспорту территории Буртинского сельсовета) приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| Сильный ветер на всей территории поселения ежегодно, 2-6 дней в году (скорость при порывах 25 м/с) | Аэродинамический Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства. | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий. электропередач |
| Продолжительный дождь (ливень) на всей территории поселения ежегодно, 2-6 дней в году (120 мм и более за 12 часов и менее) | Гидродинамический поток (течение) воды. Затопление территории | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно- транспортные происшествия | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах. |
| Сильный снегопад на всей территории поселения 1 раз в 1-2 года (40 мм и более за 12 часов и менее) | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно- транспортные происшествия | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах |
| Град на всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (размер градин более 20 мм) | Динамический Удар | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман на всей территории поселения ежегодно 25-30 дней в году (видимость менее 100 м) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) | Дорожно- транспортные происшествия | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза на всей территории поселения ежегодно, 10-20 дней в году | Электрофизический Электрические разряды | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны). Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно- транспортные происшествия. | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.122-2003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Заморозок на всей территории поселения ежегодно (Температура почвы и воздуха ниже 25 °С) | Тепловой Охлаждение почвы, воздуха | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно- транспортные происшествия | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева. |
| Гололед на всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (толщина отложения 20 мм и более) | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация | Обрыв воздушных линий электропередач и связи | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |

Схемой территориального планирования Беляевского района Оренбургской области п. Буртинский, п. Сазан и п. Новая Воротовка, с. Цветочное не отнесены к территориям, наиболее подверженным природным пожарам, затоплению, просадке грунтов.

Опасные  природные  процессы,  вызывающие  обрушение  зданий  и  сооружений маловероятны.

## 2.1Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Паспарту территории МО Буртинского сельсовета) приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий |
| --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов. Нарушение правил дорожного движения. Неблагоприятные погодные условия. | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах |  |  |
| Химически-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС и топливозаправочного пункта) | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |  |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |
| Взрывопасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Обрушение зданий и сооружений | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |  |

ЧС техногенного характера на территории поселения не возникали, но при этом отмечается, что сохраняется вероятность возникновения ЧС на транспорте и на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства в связи с износом их основных фондов.

## 2.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техногенных (в том числе, в жилых зонах) пожаров.

Застроенные территории поселения находятся в непосредственной близости от лесных массивов.

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями правил пожарной безопасности.

На территории поселения расположено значительное количество жилых домов 5-ой степени огнестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

При  разработке  документации  по  планировке  территорий  поселения  согласно  ст.  65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст. 66 Регламента о ПБ.

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в таблице 2. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

Проходы, проезды к зданиям, сооружениям и строениям

При разработке документации по планировке территории должны обеспечиваться выполнение требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а так же к рекам и водоемам, установленным ст. 67 Регламента о ПБ.

Противопожарное водоснабжение

Требования  к противопожарному водоснабжению установлены ст. 68 Регламента о ПБ.

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, строениями.

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе,  противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

Выводы

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси.

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.